工程力学复习资料

- 力对点之矩的计算是Mo(F)=±Fh

- 计算内力的一般方法是截面法

- 一力 F 的大小为 60kN ，其在 X 轴上的分力的大小为 30kN ，力 F 与 X 轴的夹角应为60°。

- 柔索对物体的约束反力，作用在连接点，方向沿柔索背离该被约束体，恒为拉力。

- 力偶对物体的作用效应，决定于力偶矩的大小，力偶的转向和力偶的作用平面。

- 力的作用线都相互平行的平面力系称平面平行力系。

- 只限物体任何方向移动，不限制物体转动的支座称可动铰

- 平衡状态是指物体相对于地球保持静止或匀速直线运动

- 两物体间的作用和反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线分别作用在两个物体上

- 构件与支撑物固定在一起，构件在固定端既不能沿任何方向移动，也不能转动，这种支座称为固定端支座。

- 平面一般力系向作用面内任一点简化的结果是力偶。

- 合力与分力之间的关系，不正确的说法为合力一定比分力大。

- 关于轴力是杆件截面上的内力。

- 低碳钢的屈服极限发生在拉伸过程中的屈服阶段。

- 长度和横截面积均相同的两杆，一根为钢杆，另一为铝杆，在相同的轴向拉力P作用σ铝=σ钢，△ l 铝>△l 钢。

- 直杆轴向拉伸时， 用单位长度的轴向变形来表达其变形程度， 称为轴向线应变。

- 轴向拉（压）时横截面上的正应力均匀分布。

- 两根材料不同，截面面积不同的杆件，在相同轴向外力作用下，轴力是相等。

- 进入屈服阶段以后，材料发生塑性变形。

- 轴向力的正负规定是拉为正。

- 静力学中的平衡是指相对于地面静止或匀速运动。

- 力的三要素是力的大小、方向 、力的作用点。

- 一刚体受共面不平行的三个力作用而平衡时，则此三个力的作用线必汇交于一点。

- 物体平衡时作用在物体上的各种力系所需满足的条件，称为力系的充分条件。

- 满足平衡条件的力系称为平衡力系。

- 力平衡的充要条件是：大小相等、方向相反、作用于同一条作用线。

- 同时作用在一个物体上的一群力叫做力系。

- 只受两个力而平衡的杆叫做二力杆。

- 拉压杆胡克定律的表达式是

- 力对物体的作用效果是运动或产生变形。

- 荷载按作用性质分为恒载荷和活载荷。

- 工程上把作用于建筑物上的力称为载荷。

- 使物体产生逆时针方向转动的力矩为正，使物体产生顺时针方向转动的力矩为负。

- 在任何外力作用下，大小和形状均保持不变的物体称为刚体。

- 约束是阻碍物体运动的限制物。

- 力是物体间的相互作用，所以任何力都是成对出现的。

- 力与力偶的表示方式和概念均不相同，两个量不能合成。

- 力沿坐标轴方向上的分力是矢量，力在坐标轴上的投影是代数量。

- 安全因素取值大于 1 的目的是为了使构件具有足够的安全储备。

- 单位面积上的内力叫应力。

- 垂直于横截面的应力叫做正应力。

- 若刚体在两个力作用下处于平衡，则此二力必大小相等，方向相反，作用在同一直线。

- 物体在一个力系作用下，此时只能 加上或去掉另一平衡力系不会改变原力系对物体的外效应。

- 作用于同一点的两个力，大小分别为10kN和15kN，则其合力大小可能是20kN。

- 加减平衡力系公理适用于刚体

- 平面一般力系可以分解为一个平面汇交力系和一个平面力偶系。

- 度量板手使螺母转动效应的是力矩 F·d 大小。

- 力偶可以在它的作用平面内任意移动和转动，而不改变它对物体的作用。

- 只限物体任何方向移动，不限制物体转动的支座称固定铰支座。

- 截面法求杆件截面内力的三个主要步骤顺序为取分离体、画受力图、列平衡方程。

- 弹性模量E与所用材料有关。

- 在工程实际中，要保证杆件安全可靠地工作，就必须使杆件内的最大应力σmax 满足σmax≤[σ]

- 在梁的强度计算中，必须满足正应力和剪应力强度条件。

- 桥梁在施工过程中常常做成空心形式，主要原因是减轻桥梁自重，节约材料。

- 平面内三个力均为 30KN，相互间夹角都为 120°，则它们的合力为0。

- 直接影响轴向拉压杆破坏与否的是横截面上的应力大小。

- 四种常见的约束类型：柔锁约束、滑动铰支座、固定铰支座和固定端支座。